Решение от Артура Пирожкова

Предполагаемая схема сети

Модуль 1

- Первоначальная настройка сетевых устройств

Задание “a”

Запускаем все устройства, монтируем диск demo2024.iso (он находиться по пути \\R406-PC14. Затем выполняем команды ниже и пишем любое название для нашего диска.

После монтирования диска заходим по пути и комментируем ненужную строчку, чтобы ставились пакеты

Устанавливаем пакет network-manager на все устройства без графики

На все устройства, кроме CLI устанавливаем openssh-server

На устройство HQ-R устанавливаем данные пакеты (не нужно ставить последний если поставили в предыдущем шаге)

На устройство BR-R устанавливаем данные пакеты (не нужно ставить последний если поставили в предыдущем шаге)

На устройствах HQ-R, BR-R ,ISP переходим по пути

Убираем символ # с строчки #net.ipv4.ip_forward=1

Переходим в network-manager командой:

Выбираем пункт “Измените имя узла”

Меняем в зависимости от названия нашего устройства

Нажимаем “ОК”

Выбираем пункт “Изменить соединение”

Переходим в любой соединение и смотрим куда он смотрит (обязательно проверяем совпадение MAC Address), в данном случае интерфейс  смотрит в сторону ISP

Выбираем ручную конфигурацию Ipv4 и указываем IP адрес нашего устройства, не забываем про шлюз. В данном случае мы конфигурируем один из интерфейсов в сторону ISP. Ниже представлена таблица для остальных устройств.

Задание “b”

| Устройство | Интерфейс | IP |
| --- | --- | --- |
| CLI | To CLI | 3.3.3.10 |
| ISP | to CLI | 3.3.3.1 |
|  | to HQ-R | 4.4.4.1 |
|  | to BR-R | 5.5.5.1 |
| HQ-R | to ISP | 4.4.4.2 |
|  | to HQ-SRV | 192.168.100.1 |
| BR-R | to ISP | 5.5.5.2 |
|  | to BR-SRV | 172.16.100.1 |
| HQ-SRV | to HQ-R | 192.168.1.10 |
| BR-SRV | to BR-R | 172.16.100.10 |

Задание “c”

172.16.100.0/28 Маска для сети BRANCH на 16 хостов

Задание “d”

192.168.100.0/26 Маска для сети HQ на 64 хостов

2. Настройка FRRouting OSPF

2.0(модуль 3 задание 7)

Настройка GRE туннеля на примере HQ-R

apt install network

-

manager

nmtui

1

2

Имя - ставим любое удобное нам имя устройство - tun0 режим - gre

Родительский - прописываем интерфейс, который идет в сторону ISP, обычно это eth0

Локальный IP - прописываем IP нашего устройства в сети

Удаленный IP - прописываем IP удаленного устройства в сети

Аналогично на BR-R меняя IP

Обязательно прописать:

nmcli connection modify BR-R ip-tunnel.ttl 64 Сам FRR:

apt

install

frr

1

1. Отредактируйте конфигурационный файл для OSPF:

sudo

su

nano

/etc/frr/demons

заменяем

"no"

на

"yes"

в строчке

ospfd

=

yes

systemctl

enable

--now frr

1

2

3

4

5

6

Принцип настройки точно такой же, как в системе Cisco IOS.

Для настройки производим следующие действия: Заходим в конфигурацию терминала (conf t)

Заходим в настройку ospf (route ospf) Объявляем тупиковые интерфейсы (passive-intrerface №)

Объявляем подключенные сети (network x.x.x.x/x area №) Включаем распространение маршрута

(default-information) Выходим и сохраняемся (exit, write)

- Настройка HQ-R

Заходим в FRR используя vtysh:

conf t

route ospf

passive-interface eth0

passive-interface eth1

network 192.168.1.0/27 area 0

network 192.168.2.0/27 area 0

network 10.5.5.0/30 area 0 // под GRE-TUN

default-information originate

exit

do wr

- Настройка BR-R

Заходим в FRR используя vtysh:

conf t

route ospf

passive-interface eth0

passive-interface eth1

network 172.16.1.0/28 area 0

network 10.5.5.0/30 area 0 // под GRE-TUN

default-information originate

exit

write

- Включить forwarding на HQ-R, BR-R, ISP

nano

/

etc

/

sysctl

.

conf

1

раскоментить строчку

net

.

ipv4

.

ip_forwarding

=

1

1

Топология L3

3. Настройка DHCP

1. Устанавливаем пакет isc-dhcp-server

$

apt

install

isc-dhcp-server

1

1. Редактируем файл /etc/default/isc-dhcp-server

1. Редактируем файл /etc/default/isc-dhcp-server

1. Перезапускаем службу isc-dhcp-server

$ systemctl restart isc-dhcp-server

1

4. Добавление учетных записей

adduser Admin/Branch admin/Network admin

(

выбираем нужного пользователя по таблице

)

--force-

badname

1

Вводим пароль P@ssw0rd 2 раза

Остальное можно пропустить

5. Измерение пропускной способности

Устанавливаем пакет iperf на HQ-R и на ISP

$

apt

install

iperf

1

Запускаем на ISP iperf в качестве сервера

$ iperf -s

1

На HQ-R запускаем iperf в качестве клиента

iperf -c

10.10

.20.1

1

Сервер машина

Клиентская машина

6. Backup скрипты для сохранения конфигурации сетевых устройств

Cоздаем текстовый файл и прописываем следующее

#!/bin/bash

BACKUP_DIR

=

/home/administator/backup

# директория для бэкапов

LOCAL_DIR

=

/etc/network

# директория на локальном компьютере, где хранится конфигурация

сетевых устройств и надо узнать что бекапить

BACKUP_FILE

=

$BACKUP_DIR

/network_config_

$(

date

+%Y-%m-%d_%H-%M-%S

)

.tar.gz

# имя файла бэкапа

# Создаем директорию для бэкапов, если ее нет

mkdir

-p

$BACKUP_DIR

# Архивируем конфигурацию и сохраняем в файл

tar

-czvf

$BACKUP_FILE

$LOCAL_DIR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

7. Удаленное конфигурирование устройства HQ-SRV

Устанавливаем пакет openssh-server

apt install openssh-server

Откройте файл конфигурации SSH-сервера на устройстве HQ-SRV с помощью текстового редактора:

sudo

nano

/etc/ssh/sshd_config

1

Найдите строку с параметром "Port" и измените значение на "2222":

Port

2222

1

Найдите строку с параметром "PermitRootLogin" и измените значение на "no" (если этого не было сделано ранее):

PermitRootLogin no

1

Сохраните изменения и закройте файл.

Перезапустите SSH-сервер

sudo

service

ssh

restart

1

Теперь необходимо перенаправить трафик на порт 2222 посредствам контролирования трафика.

Для этого можно использовать iptables:

sudo

iptables -A INPUT -p tcp --dport

2222

-j ACCEPT

1

8. Настройка контроля доступа до HQ-SRV по SSH

Откройте файл конфигурации SSH-сервера на устройстве HQ-SRV с помощью текстового редактора:

sudo

nano

/etc/ssh/sshd_config

1

Добавьте следующие строки в конец файла конфигурации SSH-сервера, чтобы запретить доступ по SSH со всех устройств, кроме CLI:

Match Address *,

!

10.10

.10.2

DenyUsers *

1

2

Сохраните изменения и закройте файл.

Перезапустите SSH-сервер:

sudo

service

ssh

restart

1

Модуль 2

1. Настройка DNS-сервера на HQ-SRV

Скачиваем пакет bind9

1

Привести файл /etc/bind/named.conf.options к следующему виду:

$

sudo

apt

install

bind9

Редактируем файл /etc/bind/named.conf.default-zone

cp

/

etc

/

bind

/

db

.

local

/

etc

/

bind

/

hq

.

work

cp

/

etc

/

bind

/

db

.

loca

/

etc

/

bind

/

branch

.

work

cp

/

etc

/

bind

/

db

.

127

/

etc

/

bind

/

hq192

cp

/

etc

/

bind

/

db

.

127

/

etc

/

bind

/

br172

1

2

3

4

hq.work:

branch.work:

hq192: br172:

systemctl restart bind9

1

2. Настройка NTP на HQ-R

Заходим в /etc/ntp.conf и добавляем строчку:

6. Установка Docker Wiki на HQ-SRV

После установки необходимо прописать пользователя в группу docker для того, чтобы

пользователь мог выполнять команды без

sudo

$

sudo

apt

install

docker.io

docker-compose

1

$

sudo

usermod

-aG

docker

имя_пользователя

1

Обязательно!! Выполнить переавторизацию в систему, чтобы изменения сработали.

Для установки mediawiki и БД mysql, необходимо подключить отдельный образ с образами под контейнеры докер

В результате получаем в папке

/mnt/docker

два образа с

mediawiki

и

mysql

. Для их

$

sudo

mkdir

/mnt/docker

$

sudo

mount

/dev/cdrom /mnt/docker

$

ls

/mnt/docker

mediawiki.tar  mysql.tar

1

2

3

4

импортирования воспользуемся командой:

1

Outlin

e

$

docker

load --input /mnt/docker/mediawiki.tar

$

docker

load --input /mnt/docker/mysql.tar

2

Данный файл необходимо скачать и разместить в домашней папке пользователя, файл содержит базовые настройки mediawiki для его работы. (или скопировать с образа)

PH

P

LocalSettings.ph

p

4.32

k

B

После загрузки образов создадим

wiki.yml

в домашней папке с таким содержанием:

$

sudo

cp

/mnt/docker/LocalSettings.php ~/LocalSettings.php

1

После чего запустим командой

docker-compose -f wiki.yml up

и проверим что все работает